ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ  ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение «Автомеханический колледж»

| РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО на заседании Педагогического Совета СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж» Протокол №__ «______» _________ 20 ___г | УТВЕРЖДАЮ: Директор СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж» _______________ / Р.Н. Лучковский / «______» __________ 20 ___г. |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

К ПРАКТИЧЕСИМ ЗАНЯТИЯМ

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Профессия | 23.01.03 Автомеханик. |
| --- | --- |
| Дисциплина | ОП.04 Безопасность жизнедеятельности |

ДЛЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ квалифицированных рабочих, служащих

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ

2019 г.

Сборник методических указаний к практическим занятиям по дисциплине  «ОП.04 Безопасность жизнедеятельности» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС)  среднего профессионального образования (далее СПО), рабочей программы ОП.08 Безопасность жизнедеятельности  и предназначен для обучающихся по профессии 23.01.03 Автомеханик, входящих в состав укрупненной группы профессий: 23.00.00 Техника и технологии на транспорте, при подготовке специалистов  среднего звена.

Организация-разработчик:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Автомеханический колледж».

Составитель:

Кочетов С.В. – преподаватель-организатор СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж»

РАССМОТРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ     на заседании Методической комиссии профессионального цикла «Машиностроение и технологии материалов» СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж»

Председатель ЦМК_________/ Ковалюк Г.К./

Протокол № ___ от  «______» _________ 20 ___г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА……………………………………………….4

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ…………………………………...7

3. ПРОДГОТОВКА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ

ЗАНЯТИЙ………………………………………………………………………..9

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ………………….......11

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ………………………………………………….12

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящие методические рекомендации предназначены для обучающихся, в качестве практического пособия при выполнении практических занятий по программе дисциплины ОП.04 Безопасность жизнедеятельности, по профессии СПО 23.01.03 Автомеханик. В соответствии с учебным планом, на проведение практических занятий отводится 10 часа, что составляет  10 практических

занятий.

Цель данных методических указаний:

- оказание помощи студентам в выполнении практических занятий по обще профессиональной дисциплине «ОП.04 Безопасность жизнедеятельности»

- способствовать освоению профессиональных и общих компетенций

Общепрофессиональная дисциплина «ОП.04 Безопасность жизнедеятельности»

направлена на формирование следующих общих компетенций:

-ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

-ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

-ОК 3. Анализировать текущую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

-ОК 4. Осуществлять поиск  информации, необходимой для выполнения профессиональных задач.

-ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

-ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

-ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний.

Учебная дисциплина направлена на формирование следующих профессиональных компетенций:

- ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.

- ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического

обслуживания.

- ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять

неисправности.

- ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому

обслуживанию.

- ПК 2.1. Управлять автомобилями категории «В» и «С».

- ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке

пассажиров.

- ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных

средств в пути следования.

- ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время

эксплуатации транспортных средств.

- ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами

транспортных средств на заправочных станциях.

- ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования

заправочных станций.

- ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую

документацию.

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивает компетентность будущих специалистов в области безопасности жизнедеятельности как неотъемлемой части их профессионализма в период вступления в самостоятельную жизнь. На практических занятиях студенты овладевают  первоначальными умениями и навыками, которые будут использовать в профессиональной деятельности и жизненных ситуациях. Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность  и готовность использовать теоретические знания  на практике, развиваются интеллектуальные умения.

В результате изучения учебной дисциплины в области жизнедеятельности студент должен знать:

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий  и оценки последствий  при  техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия  терроризму как серьезной угрозе  национальной безопасности России;

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной  деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

- основы военной службы и обороны государства;

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

- способы защиты населения от оружия массового поражения;

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу  и поступления на неё в добровольном порядке;

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются  военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;

-область  применения получаемых знаний при исполнении обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Уметь:

-организовывать и проводить мероприятия  по защите работающих и населения от негативных воздействий  ЧС;

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности  и быту;

- использовать средства индивидуальной и коллективной  защиты от оружия  массового поражения;

- применять первичные средства пожаротушения;

- владеть способами  бесконфликтного  общения и саморегуляции в повседневной деятельности;

- оказывать первую помощь пострадавшим.

При оценке знаний обучающихся используется шкала оценки образовательных достижений:

| Оценивание работы в целом | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Балл(отметка) | Вербальный аналог |
| Работа выполнена самостоятельно, в установленное время, без ошибок. | 5 | отлично |
| Работа выполнена самостоятельно, в установленное время, допущены ошибки снижающие оценку на 1 балл | 4 | хорошо |
| Работа выполнена самостоятельно, с нарушением временных норм, допущены ошибки снижающие оценку на 1 балл | 3 | удовлетворительно |
| Работа обучающимся не выполнена, выполнена с нарушением временных норм, допущены ошибки снижающие оценку до неудовлетворительной. | 2 | неудовлетворительно |

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| Наименование разделов, тем | № занятия | Тема практического занятия | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 4.3. Характеристика ЧС техногенного характера. | Практическое занятие № 1 | Первичные средства пожаротушения. Правила использования огнетушителей | 1 |
| Тема 5.1. Поражающие факторы ядерного оружия и защита от них. | Практическое занятие № 2 | Приборы радиационного контроля. Устройство и принцип действия. ДП-5ВКомплект войсковых дозиметров ДП-22В. | 1 |
|  | Практическое занятие № 3 | Приборы химической разведки. Устройство и принцип действия ВПХР. Определение ОВ в воздухе. | 1 |
| Тем 5.4. Средства коллективной и индивидуальной защиты населения. | Практическое занятие № 4 | Выполнение норматива по надеванию противогаза | 1 |
| Тема 8.3. Права и обязанности военнослужащих. | Практическое занятие № 5 | Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против военной службы | 1 |
| Тема 9.1. Современное стрелковое оружие. | Практическое занятие № 6 | Выполнение норматива по неполной разборке и сборке автомата | 1 |
|  | Практическое занятие № 7 | Выполнение стрельб из АК-74 в электронном тире. Упражнение №1 | 1 |
|  | Практическое занятие № 8 | Выполнение стрельб из ПМ в электронном тире | 1 |
| Тема 10.1. Общие правила оказания первой помощи. | Практическое занятие № 9 | Первая помощь при остановке дыхания и отсутствии кровообращения (остановке сердца) Отработка приемов СЛР на манекене. | 1 |
|  | Практическое занятие № 10 | Первая помощь при наружных кровотечениях. Тренировка в наложении жгута при артериальном кровотечении. Тренировка в наложении давящей повязки при венозном кровотечении. | 1 |

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практические занятия по дисциплине «ОП.08  Безопасность жизнедеятельности» способствуют закреплению теоретических знаний, полученных студентами на уроках; помогают приобрести практические навыки по снижению опасностей на производстве, защите населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера, использованию индивидуальных средств защиты органов дыхания и кожи, совершенствовать знания о порядке прохождения военной службы и воинской обязанности, получить первичные навыки обращения со стрелковым оружием, отработать основные навыки оказания первой помощи пострадавшим.

Практические занятия проводятся по графику, утвержденному на заседании предметной комиссии.

Для успешного выполнения практических занятий необходимо предварительно ознакомиться с содержанием работы и повторить теоретический материал по учебнику или конспекту. Работы выполняются индивидуально.

Студенты должны ознакомиться с описанием практического занятия, устройством используемого на занятии оборудования, правилами его применения. Запрещается разбирать оборудование и использовать его не по назначению.

Практическое занятие должно выполняться в строго установленной последовательности в отведенные интервалы времени. По окончании выполнения практического задания студенты должны ответить на контрольные вопросы.

При выполнении практического задания необходимо строго соблюдать правила и меры безопасности. При получении травмы необходимо немедленно поставить в известность преподавателя, воспользоваться аптечкой и обратиться в медицинский пункт за помощью.

При возникновении пожара немедленно поставить в известность преподавателя и под его руководством организованно покинуть помещение.

В случае чрезвычайной ситуации после сигнала оповещения  совместно с преподавателем покинуть помещение.

Выполнение каждого практического задания каждым студентом должно быть оценено преподавателем по выше приведенной шкале оценки образовательных достижений. Допуск к выполнению следующего практического занятия осуществляется только после зачета по предыдущему заданию. Если практическое занятие было пропущено, то его можно выполнить с любой другой группой или после занятий  во время установленное преподавателем.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ ОБУЧЕНИЯ

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник. / Н.В. Косалапова. – М.: Академия. – 2013. – 192 с.

2. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов средних проф. Учеб. заведений / С.В. Белов, В.А. Девясилов, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В. Белова. - М.: Высшая школы; НМЦ СПО, 2010.– 357 с.

3. Интернет-источники:

www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ).

www. mvd. ru (сайт МВД РФ).

www. mil. ru (сайт Минобороны).

www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ).

www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии).

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека).

www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).

www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks).

www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, каче-

ство, эффективность).

www. ru/book (Электронная библиотечная система).

www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).

www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил).

www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и реальность).

www. militera. lib. ru (Военная литература).

4. ПРАКТИЧЕСИЕ ЗАНЯТИЯ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1

Первичные средства пожаротушения. Правила использования огнетушителей

Цель занятия: отработать навыки обращения с первичными средствами пожаротушения.

Оборудование: огнетушитель пенный ОП-5, огнетушитель углекислотный ОУ5

Ход занятия:

Устройство огнетушителей

Использование огнетушителей для тушения различных горючих материалов и оборудования.

Контрольные вопросы:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2

Приборы радиационного контроля. Устройство и принцип действия. ДП-5В

Цель занятия: изучить принцип действия приборов радиационной разведки

Оборудование: Прибор ДП-5В, Прибор ДП-22В.

Ход занятия:

Назначение, тактико-технические данные, устройство и принцип работы приборов радиационной разведки.

Воспринимающими устройствами дозиметрических приборов являются ионизационные камеры и газоразрядные счетчики.

Структурная схема устройства дозиметрических приборов.

Газоразрядный счетчик с металлическим корпусом.

- корпус счетчика(катод)

- нить счетчика (анод)

- выводы

- изоляторы.

Измеритель мощности ДП-5В  предназначен для измерения уровней гамма-радиации и радиоактивной зараженности различных предметов по гамма-излучению.

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения определяется в миллирентгенах или рентгенах в час для той точки пространства, в которой помещен при измерениях блок детектирования прибора. Кроме того, имеется возможность обнаружения бета-излучения.

Назначение, тактико-технические данные, устройство и принцип работы приборов радиационной разведки.

Воспринимающими устройствами дозиметрических приборов являются ионизационные камеры и газоразрядные счетчики.

Структурная схема устройства дозиметра.

Контрольные вопросы:

1. Принцип работы прибора ДП-5В

1. Как подготовить к работе приборы ДП-22В

2. Как проводится измерение дозы облучения?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3

Приборы химической разведки. Устройство и принцип действия ВПХР. Определение ОВ в воздухе

Цель занятия: изучить устройство ВПХР, ознакомиться с порядков определения ОВ в воздухе.

Оборудование: Войсковой прибор химической разведки ВПХР- 2шт. Индикаторные трубки для определения ОВ.

Ход занятия:

Назначение, тактико-технические данные, принцип работы прибора химической разведки

Современные отравляющие вещества обладают большой токсичностью. Многие из них не имеют ни запаха, ни цвета. Поэтому надежно определить их присутствие в воздухе, на местности и на различных предметах можно только с помощью приборов.

Принцип работы таких приборов основан на изменении цвета специально подобранных веществ.

Войсковой прибор химической разведки ВПХР предназначен для определения отравляющих веществ в воздухе, на местности и на различных объектах.

Контрольные вопросы:

1. По какому принципу работает прибор химической разведки?

2. Как устроен ВПХР?

3. В каком порядке работает прибор при проведении определяя ОВ в воздухе, на местности и на различных объектах?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4

Выполнение норматива по надеванию противогаза

Цель занятия: отработка навыков одевания противогаза.

Оборудование: противогаз ГП-7 – по количеству обучающихся

Ход занятия: Нормы времени на одевание противогаза.

Ошибки, снижающие оценку на 1 балл.

Ошибки, снижающие оценку до неудовлетворительной.

| Солдаты ,сержанты , прапорщики , офицеры |  |  |
| --- | --- | --- |
| отлично | хорошо | удовлетворительно |
| 7 c | 8 c | 10 c |

Выполнение норматива на время. Фиксация времени и допущенных ошибок.

Выставление оценок.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите ошибки снижающие оценку на один балл.

2. Перечислите ошибки снижающие оценку до неудовлетворительной.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5

Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против военной службы

Цель занятия: ознакомиться с ответственностью военнослужащих за преступления против военной службы

Оборудование: раздаточный материал с выпиской из УК РФ. Ст.33.

Ход занятия:

# УК РФ Глава 33. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

- Статья 331. Понятие преступлений против военной службы

- Статья 332. Неисполнение приказа

- Статья 333. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы

- Статья 334. Насильственные действия в отношении начальника

- Статья 335. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности

- Статья 336. Оскорбление военнослужащего

- Статья 337. Самовольное оставление части или места службы

- Статья 338. Дезертирство

- Статья 339. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами

- Статья 340. Нарушение правил несения боевого дежурства

- Статья 341. Нарушение правил несения пограничной службы

- Статья 342. Нарушение уставных правил караульной службы

- Статья 343. Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности

- Статья 344. Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне

- Статья 345. Оставление погибающего военного корабля

- Статья 346. Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества

- Статья 347. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности

- Статья 348. Утрата военного имущества

- Статья 349. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих

- Статья 350. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин

- Статья 351. Нарушение правил полетов или подготовки к ним

- Статья 352. Нарушение правил кораблевождения

Контрольные вопросы:

1. Что значит наказание: ограничение по службе?

2. В каких случаях наступает материальная ответственность военнослужащего?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6

Выполнение норматива по неполной разборке и сборке автомата

Цель занятия: отработать навыки по неполной разборке/сборке автомата

Оборудование: массово-габаритный макет автомата АК-74

Ход занятия:

Изучение норм времени:

Временные показатели и оценка за выполнение норматива № 13

Вид оружия – автомат АК-74

Оценка по времени (секунд):

«отлично» - 15 сек

«хорошо» - 17сек

«удовлетворительно» - 19 сек

Временные показатели и оценка за выполнение норматива № 14

Вид оружия – автомат АК-74

Оценка по времени (секунд):

«отлично» - 25 сек

«хорошо» - 27сек

«удовлетворительно» - 32 секк

Выполнение нормативов по неполной разборке/сборке. Фиксация времени выполнение. Оценка выполнения норматива каждым обучающимся.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7

Выполнение стрельб из АК-74 в электронном тире. Упражнение №1

Цель занятия: отработка навыков стрельбы из автомата в положении лежа.

Оборудование: электронный тир «Рубин», макет МГ Автомата АК-74.,ПК с ПО.

Ход занятия:

упражнение 1 (начальное):

Условия выполнения упражнения;

цель: мишень «Грудная фигура с кругами» на щите 0,75 х 0,75 метров, установленная на уровне поверхности земли (без просвета), неподвижная;

расстояние до мишени: 100 метров;

количество патронов: 3 штуки + 3 штуки

время выполнения упражнения: неограниченное;

положение для стрельбы: лежа с упора;

вид стрельбы: одиночный;

оценка: «отлично» - 25 очков, «хорошо» - 20, «удовлетворительно» - 15

Производство стрельбы, Фиксирование результатов. Выставление оценок.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8

Выполнение стрельб из ПМ в электронном тире

Цель занятия: отработка навыков стрельбы из пистолета ПМ в положении стоя

Оборудование: электронный тир «Рубин», макет МГ пистолета ПМ.,ПК с ПО

Ход занятия:

1УУС

Стрельба с места по неподвижной цели днем

Цель: грудная фигура с кругами (мишень №4) на щите 0,75 х 0,75 м, установленная на высоте уровня глаз, неподвижная.

Дальность до цели: 25 м.

Количество патронов: 6 (2 серии по 3).

Время на стрельбу: 5 мин.

Положение для стрельбы: стоя с руки.

Оценка:
«отлично» - выбить 25 очков;
«хорошо» -выбить 21 очко;
«удовлетворительно»-выбить 18 очков.

Особенности выполнения упражнения. Упражнение выполняется в стрелковом тире или на участке войскового стрельбища. Первые три выстрела пробные, вторые три выстрела - зачетные.

Производство стрельбы, Фиксирование результатов. Выставление оценок.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9

Первая помощь при остановке дыхания и отсутствии кровообращения (остановке сердца) Отработка приемов СЛР на манекене.

Цель занятия: отработать навыки СЛР

Оборудование: кушетка, манекен-тренажер  «Максим»

Ход занятия:

Признаки остановки сердца:

Производство непрямого массажа сердца и искусственного дыхания

Контрольные вопросы:

1. Каковы основные признаки остановки сердца.

2. Назовите признаки клинической смерти.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10

Первая помощь при наружных кровотечениях. Тренировка в наложении жгута при артериальном кровотечении. Тренировка в наложении давящей повязки при венозном кровотечении.

Цель занятия: отработка правил наложения повязок для остановки различных видов кровотечений.

Оборудование: кровоостанавливающий жгут, аптечка промышленная, комплект накладок для имитации ранений.

Ход занятия:

Различают виды кровотечений: капилярное, венозное, артериальное, смешанное.

.

Точки прижатия артерий

Тренировка в наложении давящей повязки при венозном кровотечении на различных конечностях.

Контрольные вопросы:

1. Как можно остановить капиллярное кровотечение?

2. Каковы основные правила наложения жгута?

3. Назовите признаки венозного кровотечения и способы его остановки.